Série d’exemple

Procédure de qualification

Agricultrice / Agriculteur CFC

Travaux pratiques

Domaine de compétence: Mécanisation

Note se rapportant au point d'appréciation: D_Mécanisation_p

V E R S I O N   P O U R    L E S    C A N D I D A T S

Directives des situations d'examen

Le temps à disposition pour l'examen « pratique - mécanisation » est de 90 minutes.

Les experts doivent choisir trois tâches du présent recueil. Une période d’environ 30 minutes en moyenne est réservée à chacune d’entre elles. Le temps de réalisation peut varier un peu en fonction de la tâche et de la situation.

La tâche à accomplir est expliquée par oral et débute par une introduction appropriée à la situation. Le/la candidat/e accomplit divers travaux selon la tâche reçue, en motivant ses décisions.

Les expert-e-s écoutent, observent et verbalisent. Ils/elles reçoivent à cet effet un formulaire du protocole séparé. Les expert-e-s y relèvent tout au long de l'entretien les commentaires, notes partielles, questions subsidiaires éventuelles et finalement la note totale. La grille de notation figure sur le protocole.

Aides autorisées : Dossier de formation personnel et matériel mentionné dans les tâches. Les vieux modèles et protocoles d'examen ne peuvent pas être utilisés.

Le contenu de l’examen peut être limité par les objectifs de formation de l’exploitation d’apprentissage, conformément au plan de formation. Les données générales sur la procédure de qualification se trouvent dans les Directives relatives à la procédure de qualification. Le plan de formation et les directives peuvent être consultés sur le site Internet d’AgriAliForm : https://www.agri-job.ch/fr/formation-initiale/documents-g%C3%A9n%C3%A9raux.html

Attention : ceux-ci sont des exemples de questions. De nouvelles questions pourraient être posées pour la prochaine PQ

Rédigé par:	Groupe de travail OrTra AgriAliForm

Éditeur: 		CSFO, département Procédures de qualification, Berne

Table des situations

Les numéros des sujets servent à comparer la version papier et la version numérique de cet examen. Ils n’ont aucune autre pertinence.

1.	S03 : Entretenir les petites machines et le moteur deux-temps  | Obj. D1.3, D.2.2, D4.1	5

2.	S04 : Tronçonneuse: entretenir la machine  | Obj. D1.3, D2.2, D4.1	6

3.	S05 : Tronçonneuse: mettre la machine en service  | Obj. D1.3, D2.2, D4.1, D4.3	7

4.	S06 : Motofaucheuse: trouver la panne  | Obj. D1.3, D2.2, D2.3	8

5.	S07 : Motofaucheuse: changer un couteau  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5, D4.1	9

6.	S08 : Entretenir et mettre la motofaucheuse en fonction  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5, D4.1	10

7.	S09 : Procéder au petit service du tracteur  | Obj. D1.2, D1.3, D2.2, D2.3	11

8.	S11 : Faucheuse et tracteur: préparer les machines  | Obj. D1.2, D1.3, D2.3, D2.5	12

9.	S12 : Faucheuse: préparer la machine pour l’hivernage  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5, D4.1	13

10.	S13 : Pirouette et tracteur: les préparer pour le travail  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	14

11.	S14 : Pirouette: préparer la machine pour l'hivernage  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	15

12.	S15 : Andaineur: préparer tracteur et machine pour le travail  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	16

13.	S16 : Andaineur: préparer la machine pour l'hivernage  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	17

14.	S17 : Autochargeuse: préparer la machine et le tracteur  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	18

15.	S18 : Autochargeuse: préparer la machine et changer un couteau  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	19

16.	S19 : Presse: préparer le tracteur et la machine. Changer un couteau  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	20

17.	S20 : Presse: préparer la machine et le tracteur  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	21

18.	S21 : Epandeur d‘engrais: préparer la machine et le tracteur  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	22

19.	S22 : Épandeuse à fumier: remorque ou semi-porté   | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	23

20.	S23 : Citerne à lisier: préparer pour l’épandage  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	24

21.	S24 : Charrue: procéder aux réglages de base  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	25

22.	S25 : Préparer une machine pour le travail du sol  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	26

23.	S26 : Mettre le semoir en service  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	27

24.	S27 : Semoir: entretenir correctement la machine   | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	28

25.	S28 : Transporter des balles rondes  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	29

26.	S29 : Charger et transporter des palettes/paloxes  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	30

27.	S30 : Préparer une remorque pour le transport  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	31

28.	S31 : Pulvérisateur: préparer la machine pour le travail  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5, D2.6	32

29.	S32 : Pulvérisateur: préparer la machine avant l’hivernage  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5, D2.6	33

30.	S34 : Sortir le fumier avec le chargeur  | Obj. D2.1, D2.3, D2.5, D4.1	34

31.	S35 : Charger du fumier (avec le frontal ou un autre outil)  | Obj. D2.5, D4.1	35

32.	S36 : Entretenir l'arbre à cardan | Obj. D1.3.1, D2.5.4	36

33.	S37 : Démontage et montage de la batterie du véhicule | Obj. D2.1.5	38

34.	S38 : Pontage du véhicule | Obj. D2.1.5	39

35.	S39 : Monter les roues jumelées du véhicule | Obj. D2.3.7	40

36.	S40 : Travailler avec le chargeur frontal | Obj. D2.5.2, D4.1.3	41

37.	S41 : Utiliser le pont-roulant | Obj. D3.2.3	43

38.	S42 : Préparer la ration | Obj. D3.2.3	44

39.	S43 : Préparer les outils de travail du sol  | Obj. D1.2, D1.3, D2.5	46

# S03 : Entretenir les petites machines et le moteur deux-temps	 | Obj. D1.3, D.2.2, D4.1

La débroussailleuse a été utilisée de manière intensive toute la semaine dernière. Vous contrôlez l’état de la débroussailleuse et effectuez l’entretien et les réparations nécessaires.

1.	Identifiez le type de moteur. Parlez du carburant utilisé et du fonctionnement du moteur de la machine.

2.	Montrez les dangers liés à l’utilisation de cette machine et les précautions à prendre pour travailler en toute sécurité avec cette machine.

Ressources

Manuel d’entretien, outils

# S04 : Tronçonneuse: entretenir la machine	 | Obj. D1.3, D2.2, D4.1

Situation

Le chef est absent et vous devez préparer la tronçonneuse en vue de son utilisation.

Effectuez les éventuels travaux d’entretien et de réparation sur cette machine. Expliquez en outre les différents dispositifs de sécurité de la machine, ainsi que les consignes de sécurité à appliquer en forêt.

Ressources

Manuel d’utilisation

Atelier

EPI.

# S05 : Tronçonneuse: mettre la machine en service	 | Obj. D1.3, D2.2, D4.1, D4.3

Votre patron termine le travail à l'écurie. Il veut couper du bois. Il vous demande donc de préparer le matériel et de simuler l'abattage d'un arbre.

1.	Préparez la tronçonneuse et le matériel nécessaire pour l'abattage. La tronçonneuse n'a pas encore été utilisée cette année.

2.

Allez vers un arbre proche de la ferme avec tout le matériel nécessaire pour le travail en forêt et évaluez comment vous allez abattre cet arbre.  Estimez les dangers liés au maniement de la machine et à l'abattage.

Ressources

Manuel, équipement de protection individuelle, atelier.

# S06 : Motofaucheuse: trouver la panne	 | Obj. D1.3, D2.2, D2.3

Vous êtes chargé de faucher une petite parcelle avec la motofaucheuse. Malgré tous vos efforts, la motofaucheuse ne démarre pas. Elle a été rangée précipitamment en automne et n’a plus été utilisée depuis. Le fils du patron très intéressé vous regarde travailler.

1.	Montrez-lui les pièces essentielles du moteur qui équipent la machine, le carburant et les lubrifiants à utiliser pour son bon fonctionnement.

2.	Procédez à l’entretien de la machine, recherchez les causes possibles de la panne et mettez la machine en marche.

Ressources

Manuel d’utilisation, atelier de l’exploitation.

# S07 : Motofaucheuse: changer un couteau	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5, D4.1

La fenaison bat son plein. Des surfaces en pente doivent être fauchées. Après plusieurs jours d'utilisation, la motofaucheuse fait l'objet d'un service, le couteau utilisé doit être affûté et remis en place.

1.	Effectuez un petit service hebdomadaire en vous référant à la notice d'instructions.

2.	Démontez le couteau, remplacez une section, affûtez le couteau, remontez le couteau.

3.	Contrôlez si la machine est prête pour une utilisation intensive.

Ressources

Atelier de l'exploitation, notice d'instructions

# S08 : Entretenir et mettre la motofaucheuse en fonction	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5, D4.1

La période des foins bat son plein. Vous vous occupez à remettre en ordre la motofaucheuse qui a déjà bien travaillé cette saison. Le patron veut s'assurer que vous connaissez bien la machine avant de vous laisser l'utiliser.

1.	 Contrôlez la machine, estimez l'usure des pièces et remplacez-les si elles sont fortement usées.

2.	Procédez à l'entretien de la machine et préparez-la pour sa prochaine utilisation.

3.	Déplacez-vous sur le champ à faucher en traversant la route

Ressources

Mode d'emploi, atelier

# S09 : Procéder au petit service du tracteur	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.2, D2.3

Le tracteur / le transporteur / la faucheuse à deux essieux vient d’atteindre le nombre d’heures de fonctionnement pour le prochain petit service (50 à 100 heures). Le patron vous demande de procéder à cette tâche.

Procédez au contrôle journalier et aux travaux d’entretien nécessaires.

Ressources

Notice d’entretien et éventuellement manuel d’utilisation, atelier de l’exploitation, air comprimé.

# S11 : Faucheuse et tracteur: préparer les machines	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.3, D2.5

Le patron doit s’absenter une heure et vous demande de préparer le tracteur et la faucheuse. Le tracteur n’a pas encore été utilisé de la journée et vous sortez la faucheuse pour la première fois de la saison, ne sachant pas très bien ce qui a été fait sur cette machine avant l’hivernage.

Préparez le tracteur et la faucheuse avant leur utilisation au champ.

Ressources

Manuels d’entretien

# S12 : Faucheuse: préparer la machine pour l’hivernage	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5, D4.1

La fauche est terminée. La machine doit être préparée pour l’hivernage. Le patron vous demande d’effectuer ce travail.

Ressources

Manuel d’entretien

# S13 : Pirouette et tracteur: les préparer pour le travail	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Le patron est parti faucher un pré à l’autre bout du village. Il vous demande de préparer le tracteur et la pirouette pour aller le rejoindre sur le champ. Vous n’avez pas procédé vous-même à l’entretien de la machine avant hivernage et le tracteur a travaillé hier dans des conditions très poussiéreuses. Il est utilisé pour la première fois de la journée.

Préparez le tracteur et la pirouette en vue de leur utilisation.

Ressources

Manuels d’utilisation.

# S14 : Pirouette: préparer la machine pour l'hivernage	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Le patron vous demande de préparer la pirouette pour l'hivernage. La machine a travaillé dur toute la saison. Une dent cassée doit être changée.

1.	Crochez la machine au tracteur.

2.	Procédez à l'entretien avant hivernage.

3.	Changez une dent (si aucune n'est cassée, enlevez-en une et remettez-la)

4.	Remisez la machine à l'endroit où elle passe l'hiver.

Ressources

Manuel d'utilisation, atelier de l'exploitation.

# S15 : Andaineur : préparer tracteur et machine pour le travail	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

La patronne doit s'absenter pendant une heure. Elle vous demande de préparer le tracteur et l'andaineur afin que ces machines soient prêtes à son retour. Pour aller andainer, vous devrez emprunter une route cantonale.

1.	Préparez et contrôlez le tracteur pour effectuer ce travail. C'est sa première utilisation de la journée et il a travaillé dans des conditions très poussiéreuses le jour précédant.

2.	Accouplez correctement l'outil au tracteur.

3.	Préparez et contrôlez l'andaineur pour effectuer ce travail. C'est sa première utilisation de l'année et vous n'avez pas procédé vous-même à sa préparation avant hivernage.

4.	Procédez aux premiers réglages et expliquez ceux à faire sur le champ, ainsi que l'utilisation correcte de la machine.

5.	Vérifiez si les machines sont conformes à la circulation routière

Ressources

Manuel d'entretien

# S16 : Andaineur: préparer la machine pour l'hivernage	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Le patron vous demande de préparer l'andaineur pour l'hivernage. La machine a beaucoup travaillé durant la saison. Une dent cassée doit être changée.

1.	Crochez la machine au tracteur.

2.	Procédez à l'entretien avant hivernage.

3.	Changez une dent (si aucune n'est cassée, enlevez-en une et remettez-la)

4.	Remisez la machine à l'endroit où elle passe l'hiver.

Ressources

Manuel d'utilisation, atelier de l'exploitation.

# S17 : Autochargeuse: préparer la machine et le tracteur	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

La patronne est partie andaineur du foin. Elle vous demande de préparer le tracteur et l’autochargeuse afin que ces machines soient prêtes à son retour. Le trajet de la ferme au champ, emprunte une route publique.

Le tracteur est utilisé pour la première fois aujourd’hui et l’autochargeuse est utilisée pour la première fois cette année. Ce n’est pas vous qui avez procédé à l’hivernage de l’autochargeuse.

Ressources

Manuel d’entretien

# S18 : Autochargeuse: préparer la machine et changer un couteau	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

La récolte fourragère est imminente. Il est prévu de charger de grandes quantités d’herbe/ensilage et de foin. L’autochargeuse doit être préparée à cet effet. Lors de sa dernière utilisation, un couteau a été abîmé.

Préparez le tracteur et l’autochargeuse pour ce travail.

Ressources

Mode d’emploi, atelier de l’exploitation

# S19 : Presse : préparer le tracteur et la machine. Changer un couteau	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

La récolte fourragère est imminente. Il est prévu de rentrer de grandes quantités d’herbe/ensilage et de foin. La presse doit être préparée à cet effet. Lors de sa dernière utilisation, un couteau a été abîmé.

Préparez le tracteur et la presse pour ce travail.

Ressources

Manuel d’entretien.

# S20 : Presse : préparer la machine et le tracteur 	| Obj. D1.2, D1.3, D2.5

La patronne est partie andaineur du foin. Elle vous demande de préparer le tracteur et la presse afin que ces machines soient prêtes. Pour vous rendre au champ, vous devez emprunter une route publique.

1.	Préparez et contrôlez le tracteur pour effectuer ce travail. C’est sa première utilisation de la journée.

2.	Préparez la presse et contrôlez-la en vue du travail à effectuer. Elle est utilisée pour la première fois cette année et vous ne l’avez pas préparée vous-même à l’hivernage.

Ressources

Manuel d’entretien

# S21 : Epandeur d‘engrais: préparer la machine et le tracteur	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Le patron doit s’absenter. Il vous demande de préparer le tracteur et l’épandeur d’engrais afin que ces machines soient prêtes à travailler à son retour. Pour aller épandre l’engrais, il faut emprunter une route publique.

1.	Préparez et contrôlez le tracteur pour effectuer ce travail. C’est sa première utilisation de la journée.

2.	Préparez et réglez le semoir à engrais pour épandre 100 kg d’engrais du commerce à l’hectare.

Ressources

Manuel d’entretien; tabelle de réglage du semoir.

# S22 : Épandeuse à fumier: remorque ou semi-porté 	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Au début du printemps déjà, vous devez aller épandre le fumier au moyen de l’épandeuse. C’est la première fois que vous sortez la machine cette année. Elle a été rangée précipitamment à l’entrée de l’hiver. Le tracteur est utilisé pour la première fois de la journée. Préparez correctement le tracteur et l’épandeuse en vue du premier chargement.

Ressources

Manuel d’entretien.

# S23 : Citerne à lisier: préparer pour l’épandage	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Après la première coupe d’un pré de 1,25 ha, le patron vous demande de préparer les travaux d’épandage du lisier.

Le tracteur va être utilisé pour la première fois de la journée. Préparez le tracteur et la citerne en vue du travail à accomplir. Conduisez l’attelage jusqu’à la fosse et procédez au remplissage de la citerne.

Eventuelle question supplémentaire : Vous voulez épandre 30 m3/ha. Combien de fois devez-vous remplir la citerne ?

Ressources

Manuel d’utilisation

# S24 : Charrue: procéder aux réglages de base	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Le patron doit s’absenter pour la journée. Une grande parcelle doit être labourée.

Le patron vous demande de préparer le tracteur et la charrue et de commencer le labour. Pour vous rendre sur la parcelle, vous devez emprunter une route publique. Ce sera la première utilisation du tracteur de la journée.

Ressources

Manuels d’utilisation.

# S25 : Préparer une machine pour le travail du sol	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Après déjeuner, votre employeur vous donne le travail suivant à effectuer: préparer une parcelle de 135 ares après labour pour un semis de blé.

Le patron vous demande donc de préparer le tracteur et la machine. Pour se rendre sur la parcelle, vous devez emprunter une route publique.

Vous constatez qu'une dent est cassée, vous la changez.

Ressources

Manuels d'entretien

.

# S26 : Mettre le semoir en service	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Le patron doit s’absenter durant la matinée. Une parcelle de 1,5 ha de céréale d’automne doit être semée. Elle a été préparée hier avec une herse rotative après labour. Le patron vous demande donc de préparer le semoir et le tracteur pour le semis de l’après-midi. Le tracteur n’a pas encore été utilisé aujourd’hui.   La quantité de semence nécessaire est de 180 kg/ha.

Ressources

Manuel d’entretien et tabelle de réglage, balance, un sac de semence

# S27 : Semoir: entretenir correctement la machine 	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Nous sommes en automne, les semis sont terminés et le mauvais temps rend impossible le travail à l’extérieur. Votre maître d’apprentissage vous confie la responsabilité de préparer le semoir pour l’hivernage.

Ressources

Manuel d’entretien

.

# S28 : Transporter des balles rondes	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Au terme d’une longue période de sécheresse estivale, vous aviez une grande étendue de foin à terre. Vous avez chargé un collègue de faire des balles rondes sur le champ. À présent vous voulez rentrer les balles rondes.

1.	Choisissez le tracteur et la remorque qui conviennent pour ramener les balles rondes à la maison.

2.	Allez sur le champ et procédez au transport des balles rondes.

Ressources

Matériel d’arrimage

# S29 : Charger et transporter des palettes/paloxes	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Le patron vous demande de charger la remorque avec des palettes/paloxes, dont le poids varie entre 600 et 1000 kg (en fonction de ce qui est disponible).

Expliquez les points à observer pour éviter les accidents durant ce travail.

Chargez quelques paloxes/palettes de manière à pouvoir emprunter la route avec l’attelage.

Ressources

Matériel d’arrimage

# S30 : Préparer une remorque pour le transport	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Au printemps, tout doit être prêt pour les nouvelles cultures. Votre chef vous envoie donc à Landi pour aller chercher 6 à 10 tonnes d'engrais.

1.	Choisissez la remorque adaptée et conforme au poids à transporter et attelez-la au tracteur.

2.	En préparant le convoi pour le transport sur route, vous constatez que le clignotant arrière droit ne fonctionne plus

Ressources

Manuel d'utilisation.

# S31 : Pulvérisateur: préparer la machine pour le travail	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5, D2.6

Avec votre maître d'apprentissage, vous constatez la présence d'une maladie fongique dans votre culture. 
Vous êtes chargé de traiter cette culture.

1.	Préparez le tracteur pour ce travail et crochez le pulvérisateur. C'est sa première utilisation de la journée.

2.	Contrôlez l'état du pulvérisateur. Remplissez-le avec un peu d'eau claire et procédez aux contrôles.

3.	Déplacez-vous sur le champ et préparez-vous au traitement

4.	Expliquez quelles mesures de sécurité que vous prendriez si vous deviez effectivement réaliser cette tâche dans la réalité.

Ressources

Recommandations de produits phytosanitaires

# S32 : Pulvérisateur: préparer la machine avant l’hivernage	 | Obj. D1.2, D1.3, D2.5, D2.6

Une fois le traitement des plantes terminé, la machine peut être mise en hivernage. Votre chef vous demande de vous en charger.

Ressources

Manuel d’entretien

# S34 : Sortir le fumier avec le chargeur	 | Obj. D2.1, D2.3, D2.5, D4.1

Le chef d’exploitation doit s’absenter. Il vous confie l’étable. Vous êtes chargé notamment de vous occuper de sortir le fumier:

Contrôlez le chargeur. Il est utilisé pour la première fois aujourd’hui. Procédez à l’évacuation du fumier au moyen du chargeur.

Ressources

Matériel approprié

# S35 : Charger du fumier (avec le frontal ou un autre outil)	 | Obj. D2.5, D4.1

Le chef d’exploitation doit s’absenter. Il vous confie la tâche d’épandre le fumier.

1.	Préparez toutes les machines et équipements nécessaires pour effectuer ce travail.

2.	Amenez les outils vers la place à fumier et chargez une charretée de fumier dans l’épandeuse.

Ressources

Matériel approprié

# S36 : Entretenir l'arbre à cardan		| Obj. D1.3.1, D2.5.4

L'arbre de transmission n'a pas été entretenu depuis longtemps. Le maître d'apprentissage vous demande de démonter la protection de l'arbre de transmission, de vérifier l'arbre de transmission, de contrôler les pièces d'usure et de lubrifier le tout.

Démontez l'arbre de transmission d'une machine pour pouvoir effectuer ces travaux.

Ressources :

- Manuel d'utilisation

- Documentation d'apprentissage personnelle

# S37 : Démontage et montage de la batterie du véhicule| Obj. D2.1.5

Démontez la batterie et effectuez un entretien de la batterie. Remontez la batterie dans le véhicule de manière professionnelle.

# S38 : Pontage du véhicule					| Obj. D2.1.5

Ponter la batterie du véhicule (véhicule en panne) avec un autre véhicule.

# S39 : Monter les roues jumelées du véhicule		| Obj. D2.3.7

Monter (et démonter) les roues jumelées de manière appropriée sur le véhicule tracteur.

.

# S40 : Travailler avec le chargeur frontal	| Obj. D2.5.2, D4.1.3

Pour décharger les balles de paille du camion attendu, vous devez monter le chargeur frontal sur le tracteur.

- Tracteur : lors de la première utilisation, effectuez les contrôles nécessaires sur le tracteur.

- Effectuez les préparatifs et prenez les mesures de sécurité nécessaires pour l'attelage du chargeur frontal.

- Montez le chargeur frontal sur le tracteur de manière appropriée.

- Effectuez un contrôle de sécurité, un contrôle de fonctionnement et une maintenance de l'appareil.

- Chargez une balle de foin/silo/paille ou une palette sur une remorque dans les règles de l'art.

- Préparez le chargeur frontal et le tracteur pour un trajet sur route.

- Décrochez le chargeur frontal du tracteur dans les règles de l'art.

# S41 : Utiliser le pont-roulant			| Obj. D3.2.3

Le maître d'apprentissage vous demande d'entretenir le pont-roulant et de préparer le fourrage.

- Effectuez les contrôles du pont-roulant avant le travail.

- Préparez le fourrage avec le pont-roulant pour la présentation ou le remplissage de la mélangeuse.

- Effectuez les travaux d'entretien hebdomadaires sur le pont-roulant conformément au mode d'emploi.

- Expliquez les précautions nécessaires pour travailler en toute sécurité avec le pont-roulant.

Ressources :

- Instructions de service

- Outillage

- Dossier d'apprentissage personnel

# S42 : Préparer la ration				| Obj. D3.2.3

La maître d'apprentissage vous demande de nourrir les animaux à la machine.

- Effectuez les contrôles avant le travail sur les machines nécessaires.

- Préparez les composants de l'aliment.

- Nourrissez les animaux

- Rangez le poste de travail et les machines.

- S’il reste du temps : expliquez / exécutez : Les mesures d'entretien nécessaires sur les machines utilisées.

Ressources :

- Manuel d'utilisation

- Outils

- Propre dossier de formation

# S43 : Préparer les outils de travail du sol| Obj. D1.2, D1.3, D2.5

Après le petit-déjeuner, votre employeur vous confie le travail suivant : une parcelle de 135 a été récoltée et doit maintenant être retournée.

Le maître d'apprentissage vous demande donc de préparer le tracteur et une machine adaptée. Le chemin vers le champ passe par une route publique.

Ressources

- Manuels d'entretien