# Champ professionnel de l'agriculture : Agriculteur/trice CFC, Arboriculteur/trice CFC

# Programme de formation cours interentreprises 4

# maniement de la tronçonneuse

Introduction

Ce document sert de base aux organisateurs/trices et aux instructeurs/trices CI pour l'organisation et la planification détaillée des programmes journaliers pour les cours interentreprises (CI). Il se base sur l'ordonnance sur la formation et le plan de formation.

Les objectifs évaluateurs des CI correspondent au plan de formation. Ils contribuent, sur le lieu de formation CI, à l'acquisition des compétences opérationnelles correspondantes.

Le programme général attribue des contenus et une durée aux objectifs évaluateurs. Il contient en outre des exemples de méthodes et des références à des documents.

Les descriptions complètes des compétences opérationnelles et des objectifs évaluateurs pour tous les lieux de formation se trouvent en annexe à titre d'information. Les points forts du CI y sont mis en évidence.

Le but des CI est de permettre aux apprentis de travailler, d'essayer et de s'exercer à la pratique.

Pour la mise en œuvre méthodologique et didactique, nous recommandons donc de tenir compte des points suivants lors de l'organisation des CI :

- Introduire, y compris activer les connaissances préalables acquises à l'école professionnelle et en entreprise, permettre aux apprentis d'apporter leurs propres expériences.

- Faire en sorte que les interventions visant à transmettre de nouvelles connaissances techniques soient brèves et axées sur l'application.

- Prévoir la possibilité de faire des exercices et d'appliquer le savoir de manière autonome

- Prévoir des pauses d'apprentissage, une réflexion, un feedback et une évaluation formative des compétences

Conditions cadres CI 4 Agriculteur/trice CFC et Arboriculteur/trice CFC : Maniement de la tronçonneuse

| Durée du cours | 2 jours |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date du cours | 1ère année d'apprentissage |  |  |
| Remarque | Les personnes qui ont déjà suivi une formation auprès d'un prestataire de cours de la branche forestière (p. ex. le cours de base la récolte du bois de 5 jours sur avec ou sans cours de perfectionnement) peuvent être dispensées de participer au CI. Max. 6 participants par instructeur |  |  |
| Objectif | Dans ce CI, les apprentis consolident et approfondissent leurs compétences dans l'utilisation sûre de la tronçonneuse. |  |  |
| Aperçu des compétences opérationnelles traitées : b2 Entretenir les véhicules, les machines et le petit matériel agricoles |  |  |  |
| Aperçu des objectifs évaluateurs : b2.4 Ils utilisent une tronçonneuse de manière correcte et sûre. (C3) |  |  |  |
| Connaissances préalables Exploitation : |  | Connaissances préalables École : | Connaissances préalables CI : - CI 1 Sécurité au travail |

Contenu et durée du cours

| LZ-NR. | Contenu | Recommandations pour la mise en œuvre méthodologique et didactique | Documents | Temps de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jour 1 Dans une exploitation agricole, un atelier, etc. |  |  |  |
|  | Arrivée, salutations | Contrôle des personnes présentes, annonce de l'objectif du cours - Aller chercher les participants, évaluer les connaissances existantes |  | 15 min. |
| b2.4 | Équipement de protection individuelle | Sujet EPI : - Passer en revue les EPI avec les participants, expliquer pourquoi, contrôler son propre équipement - Év. remise de l'EPI de cours | Suva 67033 : liste de contrôle | 60 min. |
| b2.4 | Instruction : démarrage de la tronçonneuse/distances de sécurité | Sujet Sécurité Suva 67033 - Contrôle de la tronçonneuse privée - Tronçonneuse et accessoires - Distance de sécurité Démarrage de la scie | Suva 67033 | 15 min. |
| b2.4 | Service de dépannage | Sujet Tronçonneuse, entretien - Carburants (marchandises dangereuses, transport, stockage, conteneurs, ravitaillement) - Tronçonneuse : décrire les pièces - Système de filtration : conséquences de l'encrassement, nettoyage - Monter et démonter la chaîne, en commander une nouvelle - Dispositif de démarrage, réparation du câble Contrôle général pour éviter les dommages |  | 75 min. |
| b2.4 | Organisation des urgences | Sujet Organisation des urgences - Travail seul interdit (aide et alarme) - Sauvetage aérien ou terrestre (ambulance, Rega) - Lieu de travail : possibilité téléphone, éventuellement coordonnées - Influence du temps, de la saison sur le sauvetage | Support poste de travail Suva 88216 | 30 min. |
|  | Après le repas de midi : déplacement à l'extérieur (près d'une exploitation agricole ou d'un parc à bois, etc.) | Sur une place, le bois (troncs) est préparé |  | 15 min. |
|  | Instruction : coupes de séparation simples | Coupes de séparation sur bois couché, explications et démonstration - Détecter la tension - Question : que se passe-t-il si la tension dans le bois est ignorée ? - Sans tension (simple coupe de séparation) - Tension légère (coupe circulaire) - Tension forte (coupe de serrage) Utiliser des outils : merlin, cales, crochets de balayage, etc. |  | 150 min. |
|  | Coupes de séparation pratiques | Év. plusieurs postes de travail/tâches avec tournus parmi les participants. Possibilité de tendre des petits troncs. Sous instruction : - Aménager le poste de travail - Reconnaître les tensions - Choisir et appliquer la méthode de coupe Discussion finale en groupe et répétition |  |  |
| b2.4 | Service de parking à la tronçonneuse | Service de parking quotidien ou hebdomadaire - Pourquoi est-il nécessaire ? - Quelle est la différence entre version quotidienne et hebdomadaire ? - Reconnaître l’encrassement et ses conséquences - Exécution | WaldSchweiz : 2019_MHB_Bau_Check | 30 min. |
| b2.4 | Principes de l'affûtage des chaînes | Affûter les chaînes - Connaissance des chaînes - Fonction des pièces de la chaîne - Outils pour l'affûtage - Aménagement du poste de travail et affûtage - Contrôles |  | 75 min. |
| b2.4 | Rétrospective et perspectives du jour 2 |  |  | 15 min. |
| Jour 2 : près d'une haie ou en lisière de forêt avec du petit bois |  |  |  |  |
|  | Déplacement vers le lieu de travail | Le lieu de travail idéal serait une haie avec des arbustes, ou une lisière de forêt avec de petits bosquets qui dépassent sur une surface agricole. |  | 15 min. |
| b2.4 | Sécurité au travail | - Mission (visite) - Discuter du degré d’urgence de la situation - Signalisation, avertissement ou blocage - Question : notre formation nous permet-elle de réaliser la mission ? | Poste de travail Suva 88216 | 45 min. |
| b2.4 | Instruction : scier des arbustes et des arbres jusqu'à un DHP max. de 20 cm | Thème : sciage d'arbustes et de petits arbres jusqu'à un DHP max. de 20 cm - Évaluer la situation, déterminer la méthode - Évaluer le danger et la mise en danger de tiers - Méthode (attention : sécurité au travail et protection de la santé) - Démonstration des différentes possibilités, avantages et inconvénients - Découpe, brochage au sol - Résumé |  | 70 min. |
| b2.4 | Sciage autonome d'arbustes et d'arbres/démonstration avec tension forte | Thème : sciage d'arbustes et de petits arbres jusqu'à un DHP max. de 20 cm Attribuer des objets : - Évaluer, reconnaître la méthode - Faire réaliser avec instructions - Discuter Chercher soi-même des objets : - Évaluer, reconnaître la méthode - Faire réaliser - Discuter Sujet : forte tension sur les arbustes et les petits arbres - Démonstration sur des objets |  | 85 min. |
| b2.4 | Instructions pour l’ébranchage | Sujet : ébrancher, tronçonner, remplir le stock de bois de chauffage - Évaluer la situation, déterminer la méthode - Évaluer le danger et la mise en danger de tiers - Méthode (attention : sécurité au travail et protection de la santé) - Démonstration des différentes possibilités, avantages et inconvénients |  | 60 min. |
| b2.4 | Pratique de l’ébranchage | Tailler et élaguer ses propres arbustes et petits arbres de manière autonome |  |  |
| b2.4 | Après le repas de midi : sciage d'arbustes et d'arbres jusqu’à un DHP max. de 20 cm | Sujet : sciage d'arbustes et de petits arbres à un DHP max. de 20 cm Sujet : ébranchage, coupes de séparation, (restockage de bois de chauffage) - Travail autonome avec instructions - Contrôles |  | 105 min. |
|  | Déplacement vers l'atelier, le hangar (sur une exploitation agricole, le dépôt, p. ex.) | - Ranger la signalisation - Contrôler brièvement le matériel Déplacement vers l'atelier, le garage |  | 10 min. |
| b2.4 | Service de parking | Service de parking quotidien conformément à la veille |  | 15 min. |
| b2.4 | Affûtage de la chaîne | Affûtage de la chaîne conformément à la veille |  | 40 min. |
| b2.4 | Contrôle des objectifs d'apprentissage | Contrôle des connaissances acquises (écrit) |  | 30 min. |
| b2.4 | Discussion finale |  |  | 15 min. |

Annexe Extrait du plan de formation

| Compétence opérationnelle b2 : Entretenir les véhicules, les machines et le petit matériel agricoles Les personnes qualifiées du champ professionnel de l'agriculture entretiennent leurs véhicules4 , machines5 et petits appareils6 de manière à garantir une utilisation sûre. Pour ce faire, ils mettent à profit leur habileté manuelle et leurs connaissances techniques. Il s'agit d'évaluer les travaux qu'ils peuvent effectuer eux-mêmes et ceux pour lesquels il est judicieux de faire appel à des spécialistes. Les spécialistes du champ professionnel de l'agriculture effectuent des travaux simples d'usinage des métaux afin de réparer des défauts tels que des fissures et des déformations. Ils entretiennent les véhicules, les machines et les petits appareils agricoles. Pour ce faire, ils se conforment au mode d'emploi et respectent les consignes de sécurité. En cas de défauts ou de pannes, ils identifient l'erreur et effectuent des réparations simples de manière autonome. Ils stockent en toute sécurité, recyclent ou éliminent de manière appropriée les produits nécessaires à l'entretien et aux réparations (p. ex. huiles, gaz, carburants ou peintures). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objectifs évaluateurs de l'entreprise | Objectifs évaluateurs de l'école professionnelle | Objectifs évaluateurs des cours interentreprises |
| b2.4 | Ils entretiennent les petits appareils spécifiques à la profession conformément au mode d'emploi et en tenant compte des dispositions de sécurité. (K3) |  | Ils utilisent une tronçonneuse de manière professionnelle et sûre. (K3) |

Valable à partir de l'année scolaire 2026/2027

Situation au 30.04.2025