# Berufsfeld Landwirtschaft: Landwirt/in EFZ, obstfachleute efz

# Ausbildungsprogramm überbetrieblicher Kurs 4

# handhabung motorsäge

Einleitung

Dieses Dokument dient den üK-Organisator:innen und den üK-Instruktor:innen als Basis für die Organisation und Feinplanung der üK-Tagesprogramme. Es basiert auf der Bildungsverordnung und dem Bildungsplan.

Die Leistungsziele üK entsprechen dem Bildungsplan. Sie tragen am Lernort üK zum Aufbau der entsprechenden Handlungskompetenz bei.

Das Grobprogramm ordnet den Leistungszielen Inhalte und Dauer zu. Ausserdem enthält es Methodenbeispiele und Hinweise auf Unterlagen.

Die vollständigen Beschriebe der Handlungskompetenzen und Leistungsziele für alle Lernorte befinden sich zur Information im Anhang. Die Schwerpunkte des üKs sind darin hervorgehoben.

Sinn und Zweck der überbetrieblichen Kurse (üK) ist, dass die Lernenden praktisch arbeiten, ausprobieren und üben können.

Für die methodisch-didaktische Umsetzung empfehlen wir daher, folgende Punkte bei der Organisation der üK zu berücksichtigen:

- Einführung inkl. Aktivierung der in der Berufsschule und im Betrieb erworbenen Vorkenntnisse, Möglichkeit für die Lernenden eigene Erfahrungen einzubringen

- Inputs zur Vermittlung von neuem Fachwissen kurz und anwendungsorientiert halten

- Möglichkeit zum Üben und eigenständigen Anwenden vorsehen

- Lernstopps, Reflexion, Feedback und formativen Kompetenznachweis vorsehen

Rahmenbedingungen üK 4 Landwirt/in EFZ und Obstfachleute EFZ: Handhabung Motorsäge

| Dauer des Kurses | 2 Tage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeitpunkt des Kurses | 1. Lehrjahr |  |  |
| Anmerkung | Wer bereits eine Ausbildung bei einem Kursanbieter der Forstbranche absolviert hat (z. B. den 5-tägigen Basiskurs Holzernte mit oder ohne Weiterführungskurs), kann von der Teilnahme am üK befreit werden. Max. 6 Teilnehmer pro Instruktor |  |  |
| Ziel | Die Lernenden festigen und vertiefen in diesem üK ihre Kompetenzen in der fachgerechten und sicheren Anwendung der Kettensäge. |  |  |
| Übersicht über die behandelten Handlungskompetenzen: b2 Landwirtschaftliche Fahrzeuge, Maschinen und Kleingeräte unterhalten |  |  |  |
| Übersicht der Leistungsziele: b2.4 Sie wenden eine Kettensäge fachgerecht und sicher an. (K3) |  |  |  |
| Vorkenntnisse Betrieb: |  | Vorkenntnisse Schule: | Vorkenntnisse üK: - üK 1 Arbeitssicherheit |

Inhalt und Dauer des Kurses

| LZ-NR. | Inhalte | Empfehlungen zur methodisch-didaktischen Umsetzung | Unterlagen | Richt-zeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag 1 Bei einem Landwirtschaftsbetrieb, Werkhof, etc. |  |  |  |
|  | Eintreffen, Begrüssung | Kontrolle Anwesende, Kursziel bekanntgeben - Teilnehmende abholen, vorhandene Kenntnisse abfragen |  | 15 Min |
| b2.4 | Persönliche Schutzausrüstung | Thema PSA: - mit den TN die PSA durchgehen, erklären warum, Kontrolle der eigenen Ausrüstung - eventuell Abgabe Kurs-PSA | Suva67033: Checkliste | 30 Min |
| b2.4 | Instruktion: Starten der Kettensäge / Sicherheitsabstände | Thema Sicherheit Suva67033 - Kontrolle der privaten Kettensäge - Kettensäge und Zubehör - Sicherheitsabstand Starten der Säge | Suva67033 | 15 Min |
| b2.4 | Störungsdienst | Thema Kettensäge, Instandhaltung - Treibstoff (Gefahrgut, Transport, Lagerung, Behälter, Tanken) - Kettensäge: Teile beschreiben - Filteranlage: Einfluss Verschmutzung, Reinigen - Kette ein- und ausbauen, Neue bestellen - Startervorrichtung, Reparatur Seil Generelle Kontrolle, um Schäden zu vermeiden |  | 60 Min |
| b2.4 | Notfallorganisation | Thema Notfallorganisation - Alleinarbeit verboten (Hilfeleistung und Alarmierung) - Luft- oder Bodenrettung (Ambulanz, Rega) - Arbeitsplatz: Möglichkeit Telefon, eventuell Koordinaten, - Einfluss Wetter, Jahreszeit auf Rettung | Unterlage Arbeitsplatz Suva88216 |  |
|  | Nach Mittagessen: Verschiebung nach aussen (bei einem Landwirtschaftsbetrieb oder Holzplatz etc.) | Auf einem Platz, Holz (Stämme) sind vorbereitet |  | 15 Min |
|  | Instruktion: einfache Trennschnitte | Trennschnitte am liegenden Holz, Erklärungen und Demo - Spannung erkennen - Frage: Was passiert, wenn die Spannung im Holz ignoriert wird - Ohne Spannung (einfacher Trennschnitt) - Leichte Spannung (Kreisschnitt) - Starke Spannung (Klemmschnitt) Werkzeug anwenden: Spalthammer, Keile, Kehrhaken, etc. |  | 105 Min |
|  | Trennschnitte praktisch | Eventuell Arbeitsplätze mit verschiedenen Posten / Aufgaben (TN rotieren). Möglichkeit kleine Stämme zu spannen. Unter Anleitung: - Arbeitsplatz einrichten - Spannungen erkennen - Trennschnittmethode wählen und anwenden Schlussbesprechung in der Gruppe und Repetition |  |  |
| b2.4 | Parkdienst an der Kettensäge | Täglicher Parkdienst oder Wochenparkdienst - Warum ist es nötig - Was ist der Unterschied von Täglich, Wöchentlich. - Verschmutzung und Einfluss erkennen - Durchführen | WaldSchweiz: 2019_MHB_Bau_Check | 15 Min |
| b2.4 | Grundsätze Kettenschärfen | Schärfen der Kette - Kettenkenntnisse - Funktion Kettenteile - Hilfsmittel zu Schärfen - Arbeitsplatz gestalten und Schärfen - Kontrolle |  | 45 Min |
| b2.4 | Tagesrückblick und Ausblick Tag 2 |  |  | 15 Min |
| Tag 2: an einer Hecke oder am Waldrand mit Kleingehölz |  |  |  |  |
|  | Verschiebung zu dem Arbeitsplatz | Idealer Arbeitsplatz wäre eine Hecke mit Bäumchen, oder ein Waldrand mit Kleingehölzen, welche in eine Landwirtschaftsfläche hängen |  | 15 Min |
| b2.4 | Arbeitssicherheit | - Arbeitsauftrag (Besichtigung) - Notfallsituation Alarmierung besprechen - Signalisation, Warnen oder Sperren - Frage: Dürfen wir mit unserer Ausbildung den Auftrag ausführen? | Arbeitsplatz Suva88216 | 30 Min |
| b2.4 | Instruktion: Absägen von Sträuchern und Bäume bis max. BHD 20 cm | Thema: Absägen von Sträuchern und Bäumchen bis max. BHD 20 cm - Beurteilung Situation, Methode Festlegen - Beurteilung Gefahr und Gefährdung Dritter - Methode (Achtung: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) - Demo verschiedene Möglichkeiten, Vor- und Nachteile - Zusammenschneiden, Asten des Materials am Boden - Zusammenfassung |  | 60 Min |
| b2.4 | Absägen von Sträuchern und Bäume selbständig / Demo starke Spannung | Thema: Absägen von Sträuchern und Bäumchen bis max. BHD 20 cm Objekte zuteilen: - Beurteilen, Methode erkennen - Unter Anleitung ausführen lassen - Besprechen Objekte selber suchen: - Beurteilen, Methode erkennen - Ausführen lassen - Besprechen Thema: Starke Spannung an Sträuchern und Bäumchen - Demo an Objekten |  | 75 Min |
| b2.4 | Instruktion "Entasten" | Thema: Entasten, Trennschnitte, Brennholz aufrüsten - Beurteilung Situation, Methode Festlegen - Beurteilung Gefahr und Gefährdung Dritter - Methode (Achtung: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) - Demo verschiedene Möglichkeiten, Vor- und Nachteile |  | 45 Min |
| b2.4 | Entasten praktisch | Selbständig eigene Sträucher und Bäumchen Zusammenschneiden und Asten |  |  |
| b2.4 | Nach Mittagessen: Absägen von Sträuchern und Bäume bis max. BHD 20 cm | Thema: Absägen von Sträuchern und Bäumchen bis max. BHD 20 cm Thema: Entasten, Trennschnitte, (Brennholz aufrüsten) - Selbstständiges Arbeiten unter Anleitung - Kontrollen |  | 105 Min |
|  | Verschieben zu Werkstatt, Werkhof (bei einem Landwirtschaftsbetrieb, Werkhalle, etc.) | - Zusammenräumen Signalisation - Kurze Materialkontrolle Fahrt zu Werkstatt, Werkhof |  | 10 Min |
| b2.4 | Parkdienst | Täglicher Parkdienst gemäss Vortag |  | 10 Min |
| b2.4 | Kettenschärfen | Schärfen der Kette gemäss Vortag |  | 40 Min |
| b2.4 | Lernzielkontrolle | Test des Erlernten (schriftlich) |  | 30 Min |
| b2.4 | Schlussbesprechung |  |  | 15 Min |

Anhang Auszug Bildungsplan

| Handlungskompetenz b2: Landwirtschaftliche Fahrzeuge, Maschinen und Kleingeräte unterhalten Fachpersonen des Berufsfelds Landwirtschaft unterhalten ihre Fahrzeuge4, Maschinen5 und Kleingeräte6, sodass ein sicherer Einsatz gewährleistet ist. Sie setzen dazu ihr handwerkliches Geschick und ihre technischen Kenntnisse ein. Dabei gilt es abzuwägen, welche Arbeiten sie selbst ausführen können und wann der Beizug von Fachpersonen sinnvoll ist. Fachpersonen des Berufsfelds Landwirtschaft führen einfache Metallbearbeitungsarbeiten aus, um Defekte wie Risse und Deformationen zu reparieren. Sie unterhal-ten landwirtschaftliche Fahrzeuge, Maschinen und Kleingeräte. Dazu halten sie sich an die Betriebsanleitung und berücksichtigen die Sicherheitsbestimmungen. Bei Defekten oder Störungen eruieren sie den Fehler und führen einfache Reparaturen selbständig aus. Betriebsstoffe für den Unterhalt und die Reparatur (z.B. Öle, Gase, Treibstoffe oder Farben) lagern sie sicher, recyceln oder entsorgen diese fachgerecht |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsziele Betrieb | Leistungsziele Berufsfachschule | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs |
| b2.4 | Sie unterhalten berufsspezifische Kleingeräte gemäss Betriebsanleitung und unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen. (K3) |  | Sie wenden eine Kettensäge fachgerecht und sicher an. (K3) |

Gültig ab dem Schuljahr 2026/2027

Stand am 30.04.2025